п. Алексеевка

АКТ

осмотра технического состояния автомашины

ЗИЛ 4503, гос. № С 235 КА, инв. № *00010993.

Комиссией составлен настоящий акт на предмет осмотра технического состояния автомашины ЗИЛ 4503, гос. № С 235 КА, инв.  № *00010993, с целью определения возможности его дальнейшей эксплуатации и установки срока полезного использования основного средства.

Установлено следующее:

Автомобиль ЗИЛ 4503, гос. № С 235 КА, шасси № 3356138, инв. № *00010993, № двигателя 084435, 1993 г. в., пробег с начала эксплуатации –384 539 км, с нулевой остаточной стоимостью.

Двигатель имеет частичное разрушение системы охлаждения блока двигателя, выработка посадочных мест под коренные подшипники коленчатого вала, предельный износ и трещины коленчатого вала.

Коробка передач имеет предельный износ шестерен, валов, синхронизаторов и посадочных мест под подшипники в корпусе КПП.

Рама деформирована, неоднократно подвергалась ремонту и сварочным работам, имеет многочисленные трещины лонжеронов и силовых поперечен.

Радиатор имеет сквозные коррозийные повреждения. Кабина деформирована и подвержена коррозии. Реактивные штанги задней подвески и кронштейны их крепления имеют выработку.

Тормозные барабаны передних и задних колес имеют максимальный износ. В ступицах имеется износ посадочных мест под подшипники.

Главная передача промежуточного моста также имеет выработку ведомой и ведущей шестерни и выработку посадочных мест под подшипники в картере главной передачи.

Автошины имеют предельный износ.

На основании выше изложенного комиссия пришла к выводу:

в виду интенсивной эксплуатации автомобиль ЗИЛ 4503, гос. № С 235 КА, инв. № *00010993, из–за имеющихся повреждений конструкций и износа, к дальнейшей эксплуатации не пригоден.