Акт технического осмотра

Комиссия составила настоящий акт осмотра основных узлов и деталей опоропереносчика К-701, гар. № 136, изготовлен в РФ ПО «Кировский завод» инв.№ И6106097, 2010 года выпуска и остаточной стоимостью – 0 тенге. В ТЦ эксплуатируется с августа 2010 года.

В ходе осмотра тягача К-701 комиссией установлено:

- Рама К-701 деформирована, неоднократно электро-дуговой сваркой проваривались трещины появлявшиеся от тяжёлых условий эксплуатации, рабочий орган (лафет) деформирован (изогнут), ремонту не подлежит.

- В ДВС выработан моторесурс, не развивает рабочую мощность, предельный износ поршневой группы, коленчатого вала, ГРМ, топливной системы и системы охлаждения.

- КПП К-701 неисправна, корпус имеет трещины и разбит в посадочных местах подшипников. Валы и шестерни изношены по зубьям и шлицам, ремонту не подлежат.

- Износ шестерней редуктора привода насоса, ремонту не подлежит.

- Топливный бак и гидробак неоднократно заварены и деформированы, ремонту не подлежит.

- Кабина и двери К-701 деформированы и на стеклах появляются трещины.

- Облицовка, лестницы с подножками и перилами деформированы и заварены.

- Тормозная и стояночная система неисправна, пневмосистема тормозов из-за длительной эксплуатации и коррозии ремонту не подлежит.

- Водяной  и масляный радиатор неисправен вследствие длительной эксплуатации и  обширной коррозии трубок сердцевины и бачков радиатора.

По результатам осмотра комиссией было принято решение, дальнейшая эксплуатация опоропереносчика экономически не целесообразна и ремонту не подлежит.  Опоропереносчик К-701, гар. № 136  подлежит списанию.